附件：宁夏交通建设股份有限公司2019年试验仪器采购清单

采购单位：宁夏交通建设股份有限公司

送货地点：宁夏嘉惠乳化沥青站（红寺堡）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（台） | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针入度试验仪 | SYD-2801E1 | 1 | 温度控制25℃±0.1℃，温度显示分辨率0.01℃；升降结构和工作台面设计新颖，粗调、细调、升降轻松自如，加热测温装置与缸分离，操作方便；冷光源照明，对试样无影响。工作电源：220V/50Hz、300W。 | 上海昌吉 |
| 2 | 低温恒温水浴 | HWY-2 | 1 | 不锈钢水槽，全喷塑外壳，玻璃盖板，台式结构，控温范围：（-10~70）℃、精度±0.1℃，水浴容量：32L，压缩机制冷。工作电源：220V/50Hz、2000W。 |  |
| 3 | 全自动沥青软化点试验器 | SYD-2806G | 1 | 微电脑控制升温速率、自动检测测试结果、并自动贮存和打印测试结果；液晶显示屏实时显示试验参数，具有RS-232C计算机通讯接口（PC机需另配）；本仪器水浴最高加热温度为160℃；可同时进行两个试样的测试。工作电源：220V/50Hz、700W。 |  |
| 4 | 恒温水浴 | HWY-10 | 1 | 不锈钢水槽，全喷塑外壳，台式结构，控温范围：（-10~95）℃、精度：±0.2℃，压缩机制冷、浴槽容积：10L，带外循环功能。工作电源：220V/50Hz、1100W。 |  |
| 5 | 沥青延度试验仪 | SYD-4508G-1 | 1 | 仪器设计有两路测力装置，一次试验可实现三个试样的延度及两个试样拉力测试。拉力测试：拉力范围：(0～3000)N；测力精度：±0.1N。 |  |
| 6 | 乳化沥青电荷试验仪 | SYD-0653（不生产）现有华南WXT-0653 | 1 | 小型台式结构，定时精度：3min±6s，试验电压：DC6V，烧杯容积：300ml，适用于检测各类乳化沥青微粒离子的电荷特性。工作电源：220V/50Hz、100W。 | 无锡华南 |
| 7 | 沥青旋转薄膜烘箱 | SYD-0610 | 1 | 落地一体式结构，工作温度（163±0.5）℃，控温精度±0.5℃；转盘转速(15±0.2) r /min，空气流量(4000±200)mL /min，每次试样数8个，采用特殊的智能温控技术，满足标准提出的开门放置试样后的升温要求。工作电源：220V/50Hz、2600W。 | 上海昌吉 |
| 8 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3A | 1 |  | 上海树立 |
| 9 | 乳化沥青剪切搅拌机 |  | 1 |  | 上海标本仪器厂 |
| 10 | 布式旋转粘度计 | NDJ-1C | 1 |  | 上海昌吉 |
| 11 | 电子天平 | 5KG | 1 | 精度0.1g | 上海蒲春 |
| 12 | 电子天平 | 15KG | 1 | 精度0.1g | 上海蒲春 |
| 13 | 电子秤 | 100KG |  | 精度10g | 天津津衡 |
| 14 | 电磁炉 |  | 1 |  | 美的 |
| 15 | 分析天平 | 200g/万分之一 | 1 |  | 上海蒲春 |
| 16 | 乳化沥青储存稳定性试管 | 组 | 5 |  |  |
| 17 | 克里夫兰开口杯式闪点仪 | SYD-3536 | 1 |  | 上海昌吉 |
| 18 | 三大指标试模 | 套 | 2 |  |  |
| 19 | 弹性恢复试模 | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 乳化沥青胶体磨 | 台 | 1 |  | 山东卓洋 |

采购单位：宁夏交通建设股份有限公司

送货地点：银百高速（G69）甜永段TYLM3项目部（甘肃环县）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（台） | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控沥青旋转薄膜烘箱 | B066KIT300°C | 1 |  | 意大利MATEST |
| 2 | 最大理论密度测定仪 | H-1750 | 1 |  | 意大利MATEST |
| 3 | 布氏旋转粘度仪 | RVDV-2T | 1 |  | 美国brookfifld |

采购单位：宁夏交通建设股份有限公司

送货地点：宁夏交通中心试验室（青铜峡）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（台） | 性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浇筑式沥青混合料刘埃尔流动度仪 | LALD-Ⅱ | 1 | 1.落锤重量：995g；2.落锤直径：270mm；3.落锤弧度：58。 | 上海乐傲 |
| 2 | 浇筑式沥青混合料贯入度仪 | LAGR-1 | 1 | 1.砝码重量：10kg-50kg；2.贯入杆截面积：5cm；3.贯入杆直径：2.52cm；4.贯入杆重量 2.5kg；5.位移测量范围：0-10mm；6.分辨率：0.01mm；7.温度控制范围：室温~60℃；8.精度：0.1℃；9.时间测量范围及精度:0-60min±1S；10.环境温度： ≤30℃；11.相对湿度： ≤85%；12.电源电压：220v。 | 上海乐傲 |