附件：                        2019年科研仪器招标第1包一览表

采购单位：宁夏交通建设股份有限公司                                                送货地点：宁夏交建青铜峡研发基地

| 序号 | 名称 | 推荐规格型号 | 数量（台） | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态剪切流变仪 | TA HR-1 | 1 | 动态最小扭矩（nNm）：10 稳态最小扭矩（nNm）：0 最大扭矩 (mNm)：150 扭矩分辨率 (nNm)：0.1 最小频率 (Hz)：1.0E-07 最大频率 (Hz) ：100 最小角速率 (rad/s)：0 最大角速率 (rad/s)：300 | 进口，二选一 |
|  |  | Malvern KINEXUS DSR |  | 扭矩范围-稳态：10nNm~200mNm 扭矩分辨率：0.1nNm 位置分辨率：＜10nrad 角速度范围：10nrad-1~325 nrad-1 | 进口 |
| 2 | 弯曲梁流变仪 | CANNON TE-BBR-F | 1 | 仪器测量精度：弯曲变形在0.155微米以内，荷载在0.147mN（0.015克）以内 | 进口 |
| 3 | 压力老化容器系统 | Prentex PAV9500 | 1 | 工作压力：0.00MPa to 2.10 MPa 工作温度：自动模式下试验规范温度：90.0℃、100.0℃、110.0℃和85.0℃ 手动非规范研究模式温度：60℃～120℃ | 进口 |
| 4 | 傅里叶变换红外光谱仪 | Thermo Fisher iS5 | 1 | 光谱范围： 400-7500波数 光谱分辨率：优于8wn | 进口 |
| 5 | 旋转压实仪 | Pine AFG2C | 1 | 角度范围：0~1.5° 角度调整：自动 压力范围：200~1000kPa 动力：电动 | 进口 |
| 6 | 激光粒度仪 | Beckman Coulter LS-13-320 | 1 | 测量范围： 0.017um到2000um | 进口 |
| 7 | 全自动沥青混合料抽提仪 | Infratest 20-1100 | 1 | 溶剂：三氯乙烯（沸点87℃） | 进口 |
| 8 | 旋转蒸发仪 | IKA | 1 | 容量大小：3L 冷却面积：500cm2 旋转速度：5~300rpm 可达真空度：1mbar | 进口 |

附件：                        2019年科研仪器招标第2包一览表

采购单位：宁夏交通建设股份有限公司                                                送货地点：宁夏交建青铜峡研发基地

| 序号 | 名称 | 推荐规格型号 | 数量（台） | 主要技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光显微镜 | 上海蔡康 DMF-66C | 1 | 蓝光激发系统, B激发光波段:410~490nm 绿荧光激发系统, G激发光波:470~550nm 目镜放大倍数：10倍 物镜放大倍数：10倍、40倍、50倍 分辨率：500万 | 国产 |
| 2 | # 混凝土动弹模量测定仪 | 数智意隆DT-18W | 1 | 输出功率：0~15W 频率测量范围：100Hz~20000Hz 动弹仪测量误差 <2% 频率灵敏度：1Hz | 国产 |
| 3 | 超声波清洗机 | 广东固特VGT-1018S | 1 | 容量：65L 超声功率：1080W 超声频率：28/40Hz 加热功率：3000W | 国产 |
| 4 | 超声波清洗机 | 广东固特GT-SONIC-L30 | 1 | 容量：30L 超声功率：500W 超声频率：45/65KHz 加热功率：500W | 国产 |
| 5 | # 真空干燥箱 | - | 1 | 容积：24L 控温范围：室温~250℃ 达到真空度：＜133Pa | 国产，含真空泵 |
| 6 | # 集热式磁力加热搅拌器 | - | 1 | 容量：2000mL 搅拌速率：2000r/min 加热温度：室温~250℃ 控温精度：±0.5℃ | 国产 |
| 7 | # 离心机 | - | 1 | 容量：4*500mL 最大转速：8000rpm 温控范围：无 转速精度：±20rpm | 国产 |
| 8 | 恒温恒湿试验箱 | SHBY-40B | 1 | 加热功率：1000W 控温精度：≥95% 温度：12~50℃ 湿控精度：20±1℃ | 国产 |