附件3

| 玻璃幕墙技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 技术参数 | 备注 |
| 玻璃 | 5+12+5 | 镀膜钢化中空玻璃，浅蓝色 |  |
| 断桥铝型材 | 55系列 | 外灰内白 |  |
| 五金件 | 外悬窗 |  |  |
| 密封胶 | 耐候密封胶 |  |  |

| 普通岩棉彩板房参数 |  |
| --- | --- |
| 原参数 | 修改后参数 |
| 6、墙板顶板采用岩棉防火阻燃性夹心板，墙板板厚7.5cm，顶板板厚7.5cm，岩棉容重为80kg/m3；钢架为4*8cm*1.5mm镀锌方管。房顶坡度平顶2.8m-3m。顶板承重部分采用岩棉防火阻燃性夹心板，燃烧性能为A1级不燃，墙板为双面白色，顶板为蓝色瓦楞型板，外墙钢板厚≥0.3mm，内墙钢板厚≥0.3mm，顶钢板厚度≥0.4mm。屋面活载荷≥50kg/㎡。彩板房底边钢架采用40mm*60mm的方钢。彩钢板与垂直度偏差不得大于10mm。房屋外侧设置缆风绳固定。 | 墙板顶板采用岩棉防火阻燃性夹心板，墙板板厚7.5cm，顶板板厚7.5cm，岩棉容重为80kg/m3；插板式：钢架为双100#C型钢立柱镀锌C100*40*1.0、80#C型钢人字梁镀锌C80*40*1.2、100#C型钢地梁镀锌C80*40*1.0、80#C型钢圈梁镀锌C80*40*1.0、80#C型钢屋面檩条镀锌C80*40*1.5。焊接式：钢架为4*8cm*1.5mm镀锌方管，边钢架采用40mm*60mm的方钢。房顶坡度平顶2.8m-3m。顶板承重部分采用岩棉防火阻燃性夹心板，燃烧性能为A1级不燃，墙板为双面白色，顶板为蓝色瓦楞型板，外墙钢板厚≥0.3mm，内墙钢板厚≥0.3mm，顶钢板厚度≥0.4mm。屋面活载荷≥50kg/㎡。彩钢板与垂直度偏差不得大于10mm。房屋外侧设置缆风绳固定，拉线Ф6钢丝绳。 |
| 7、屋檐为包边，且所有的房间屋檐前伸100cm，后伸20cm，普通板房墙高均为2.8m，具体结构按甲方要求加工。 | 7、屋檐为包边，且所有的房间屋檐前伸80cm，后伸20cm，普通板房墙高均为2.9m，具体结构按甲方要求加工。 |

其它参数按照原投标文件中执行。